MEMORIAL DESCRITIVO

AMPLIAÇÃO (REFEITÓRIO) E MELHORIAS NA ENTRADA PRINCIPAL E ÁREA COBERTA EMEF Dr. ADOLPHO SEBASTIANY

OBRA: CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO (REFEITÓRIO) E MELHORIAS

PROPRIETÁRIO: MUNICÍPIO DE SOBRADINHO CNPJ n° 87.592.861/0001-94

LOCAL: Rua Fernando Ferrari n°393 - B. Vera Cruz- Sobradinho - RS

ÁREA TOTAL DA INTERVENÇÃO:  547,97m²

A - AMPLIAÇÃO - REFEITÓRIO

1.SERVIÇOS INICIAIS:

Será fornecido e instalado pela municipalidade de energia elétrica monofásica água potável na quantidade necessária para abastecer a obra.

A locação no sistema convencional da obra, deverá receber gabarito de madeira com uso de tabuas de 2,5cm x15cm e 5,5metros de comprimento, fixadas em varas de eucalipto roliço diâmetro de 12cm e comprimento 3m de 2m em 2metros, devidamente enterrados no prumo ao solo e nestas varas serão fixadas as tábuas devidamente niveladas que receberão pregos e linhas para realizar a locação da referida edificação com primor nos esquadros.

2.FUNDAÇÕES

Sapatas e alvenarias de nivelamento:  Após a locação deverão marcadas as sapatas, escavadas, montagem das formas, armadas na profundidade correta, incluindo os arranques dos de pilares e posterior concreto armado FCK 30Mpa com ferragens apropriadas conforme projeto. Não esquecer de passar as tubulações nos locais onde for necessário.

Após concretadas as sapatas nas cotas ideais, será efetuada a escavação manual de solo superficial em vala profundidade de até 50cm para colocação de concreto ciclópico e posteriormente alvenaria de embasamento em pedra grés até a cota inferior da viga de fundação.

Viga de fundação:  Após as alvenarias de embasamento ou nivelamento ou  sobre o ciclópico deverão ser executadas as vigas de fundação,  com previsão de formas com serviços  de fabricação, fornecimento, montagem e desmontagem de formas de vigas de fundação (baldrame) em madeira serrada 25mm , 1 utilização, fornecimento, dobra, montagem de armação de armação de viga convencional de concreto armado utilizando aço ca60 -5.00mm, ca50-10.00mm e 12,5mm, e posterior fornecimento de concreto e concretagem de vigas baldrames fck30mpa, lançamento, adensamento e cura. Sobre a viga de fundação, nas duas laterais e seu topo, será efetuada a impermeabilização viga baldrame com hidro asfalto em 4 demãos cruzadas.

3.ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO  E ALVENARIAS:

As estruturas de concreto armado deverão obedecer às especificações de ferragem e concreto constantes neste memorial e projetos, além de ser observada a boa prática na montagem, escoramento e travamento de formas, ferragens, produção, lançamento, cura e desmoldagem do concreto armado.

Pilares: com previsão de formas com serviços de fabricação, fornecimento, montagem e desmontagem de formas em madeira serrada 25mm, 1 utilização, fornecimento, dobra, montagem de armação de armação de viga convencional de concreto armado utilizando aço ca60 -5.00mm, ca50-12.50mm, e posterior fornecimento de concreto e concretagem fck30mpa.

Alvenarias: No subsolo, térreo ou 1º pavimento, nível do passeio público, sobre as vigas de fundação, serão erguidas as paredes com tijolos maciços com largura bruta deitado de 20cm, argamassados com argamassa de areia media grossa 4:1 (ar:cim) + aditivo plastificante para argamassa tipo alvenarite ou similar e pilares. No topo destes pilares e alvenarias serão executadas as vigas de cintamente e vigas aéreas e laje pré-moldada de 1° piso conforme projeto e a partir desta os arranques de pilares e posteriormente alvenarias e pilares de concreto do 2° pavimento que serão instalados conforme projeto. Ambas as estruturas de concreto deverão ter no Fckmín concreto 30Mpa. Nos vãos superiores de portas e janelas e passagens internas e externas e nos vão inferiores de janelas deverão ser executados vergas e contravergas em concreto armado conforme projeto ligando de pilares a pilares. No topo de todas as alvenarias do 2° pavimento, e na platibanda, serão executadas vigas de cintamento superior, vigas conforme projeto em concreto armado 30Mpa.

Vigas do subsolo ou 1° pavimento: Fabricação, fornecimento e montagem, escoramento e desmontagem de formas de vigas em madeira serrada 25mm, fornecimento, dobra, montagem de armação de pilar convencional de concreto armado utilizando aço ca60 -5.00mm, ca50-10.00mm, ca50mm-12,5mm, fornecimento de concreto e concretagem de vigass fck 30mpa, lançamento e adensamento

Lajes do 1° pavimento: Fornecimento, montagem, escoramento e desmontagem de laje premoldada , unidirecional, biapoiada, para piso, enchimento em cerâmica, vigota convencional incluindo armação de ferro 4.2mm 15x15 e reforços em ferro 8mm e capa mínima de 5cm em concreto fck30mpa.

Pilares do 2º pavimento: Pilares,  com previsão de formas com serviços  de fabricação, fornecimento, montagem e desmontagem de formas em madeira serrada 25mm , 1 utilização, fornecimento, dobra, montagem de armação de armação de viga convencional de concreto armado utilizando aço ca60 -5.00mm, ca50-12.50mm, e posterior fornecimento de concreto e concretagem fck30mpa.

Alvenarias do 2º pavimento: Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal, espessura do bloco de 14cm , bloco deitado, com argamassa de assentamento preparada em

Vigas de 2º pavimento: Fabricação, fornecimento, montagem, escoramento e desmontagem de formas de vigas de cintamento de platibanda de madeira serrada 25mm, fornecimento, dobra, montagem de armação de vigas de cintamento de concreto armado utilizando aço ca60 -5.00mm, aço ca50 -8.00mm, 10,00mm, fornecimento de concreto e concretagem com fck 30mpa, lançamento e adensamento.

4. COBERTURA:

Demolições: remoção e adequação do antigo telhado sobre a cozinha existente para posterior  levantamento de alvenarias , rebocos, instalação de tesoura metálica e nova cobertura

Fabricação: fornecimento, içamento vertical, montagem, escoramento e travamento de estrutura metálica duas águas, para telhados com cobertura de telhas fibrocimento 6mm

Calha: em chapa metálica 24 galvanizada corte 90cm , incluso fornecimento, fabricação, içamento, instalação e vedação

Cobertura: (telhamento) com telha de fibrocimento 6mm, com recobrimento lateral de 1/4 de onda para telhado com inclinação maior que 10°, inclusive içamento vertical, montagem, cortes e fixação, incluso também acessórios de fixação.

Cumeeira para cobertura: (telhamento) em fibrocimento 6mm, inclusive içamento vertical, montagem, cortes e fixação, incluso também acessórios de fixação.

Rufo – Algerosa: em chapa metálica 24 galvanizada corte 25cm , incluso fornecimento, fabricação, içamento, instalação e vedação

Tubo pluvial de descida: em chapa galvanizada retangular soldada 10x25cm corte de 70cm, fornecido e instalado, fixado através de abraçadeiras rigidas de metal nas posições corretas

5. REVESTIMENTOS:

Rebocos: Os rebocos comumente chamado, deverá ser executado nas paredes internas e externas e estruturas de concreto, incluindo laje de forro do subsolo:

1ªcamada-Chapisco: será aplicado no traço de 1:3 (cimento: areia grossa) em todas as paredes internas e externas, inclusive aquelas que receberão azulejos.

2ªcamada–Emboço: (tipo massa única – paulistão, reguada e desempenada: será aplicado no traço de 0,5:2:6 (cimento:cal:areia grossa) em todas as paredes e estruturas de concreto internas e externas, inclusive aquelas que receberão azulejos. O taliscamento e as mestras deverão ser executadas rigorosamente no prumo e no alinhamento. O enchimento da parede deverá ser efetuado e a reguagem deverá ser efetuada de baixo para cima e o controle de qualidade faz-se colocando a régua em todas as direções.

Pingadeiras: Será aplicado sob todas as janelas, sobre as contravergas, pingadeiras de granito branco siena na largura de 24cm niveladas longitudinalmente e com caimento de 1% transversalmente.

Pisos: sobre o aterro compactado será executado no pavimento térreo, subsolo,  um lastro de brita 5cm para base de contrapiso, e sobre este um contrapiso/regularização de 5cm, sobre este contrapiso será executada uma Impermeabilização com hidroasfalto em 4 demãos cruzadas somente no subsolo. Após será executada uma regularização sobre contrapiso e sobre a laje de entrepiso na espessura de 4 a 5cm para resolver diferenças de cotas do contra piso e para acertar com perfeição o caimento das águas dos pisos. Será executada no traço 1:4(cimento: areia grossa) e não deverá exceder 5cm de espessura. Sobre a regularização da laje será aplicado o piso cerâmico porcelanatto 60x60.  Será do tipo porcelanato fosco, índice de absorção abaixo de 4%:  será instalado o porcelanato monocromático cinza bem claro 60x60 e com junta de espessura máxima de 1,5mm a prumo com o mínimo de junta possível, assentado sobre regularização através do uso de argamassa para porcelanato e rejunte impermeável cor cinza claro. Também será aplicado rodapé da mesma cerâmica do piso com 7cm de largura fixado a parede com argamassa AC3 e rejunte cinza claro, inclusive o rejunte de topo dando acabamento chanfrado com a parede. Serão instaladas soleiras de granito na largura de 20 a 23cm em tom branco siena fixados com argamassa ac3 sobre regularização.

Forro Horizontal em réguas de PVC: Os forros serão em PVC, sob estrutura metálica das tesouras do telhado e cama de forro em madeira, nivelados e com acabamentos no perímetro com rodaforros de pvc (cemalhas). Será deixado um alçapão para acesso ao forro no corredor de acesso a sala do refeitório bem em frete ao passa prato.

6. ESQUADRIAS: Porta externa metálica de abrir 90x210 (medida da folha), Janela basculante cantoneira reforçada medindo 2,00x1,40 incluindo vidro 4mm, Janela em madeira mdf revestido de melamínico (fórmica) fosca na cor branca  com vidros temperados 8mm de correr medindo 2,00x1,40m para passa prato, Janela em madeira mdf revestido de melamínico (fórmica) fosca na cor branca  com vidro temperado 8mm de abrir para dentro da cozinha medindo 0,90x0,70m para passa prato, Janelas de vidro temperado 10mm, com perfis metalicos de aluminio na cor branca, com folhas de correr medida 1,05x2,75m.

7. INSTALAÇÕES DE ÁGUA: Serão instalados Tubo de pvc soldável 25mm, 32mm, com cola específica e utilizando conexões do mesmo material e apropriadas, não poderá ser usado fogo como forma de moldagem de tubos. Serão utilizados registros metálicos gaveta com acabamento inox 3/4" x 25mm  e 1”x32mm, incluindo conexões, caixa d’água de fibra 1000litros com boia metálica 3/4x25mm incluso flanges, sistema de limpeza e de ladrão incluso.

8. INSTALAÇÕES DE ESGOTO ÁGUA SERVIDA E CLOACAL: Serão instalados tubos esgoto 40mmem pvc soldável, soldados com cola específica e utilizando conexões do mesmo material e apropriadas, não poderá ser usado fogo como forma de moldagem de tubos.

9. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E AR CONDICIONADO: A energia para abastecer o refeitório virá da área existente da escola através de cabos de energia previamente instalador pela prefeitura municipal para abastecer a demanda prevista. Serão instalados eletroduto de 3/4" corrugados e reforçados em paredes, em lajes e em estruturas de concreto conforme projeto, também serão instaladas nas lajes caixas pvc oitavada para ponto de luz, nos pilares, vigas e alvenarias serão instaladas caixas 2x4 de pvc com orelha metálica de embutir , também serão instalada caixa CD de embutir para 12 disjuntores termomagnéticos din, com tampa incluindo disjuntores e instalações, CD para tantos elementos quantos indica os quadros de carga do projeto, com tampa; será embutida na alvenaria arrematadas com reboco, niveladas e alinhadas ao reboco. Deverá obedecer ao projeto elétrico da edificação, será instalado   um ponto de ar condicionado caixa completa para sistema de ar condicionado com entrada de energia e drenagem de água, de embutir, incluindo tubos de drenagem e tubos de cobre com isolamento e instalações. Serão instalados Cabos flexíveis 2,5mm², 4mm², 6mm², serão cabos isolados flexíveis embutidos dentro dos eletrodutos, tomando cuidado para não haver desencapeamento de fios. Serão instaladas tomadas de embutir simples e duplas com placa de acabamento sobre caixa preexistente embutidas na alvenaria em alturas a seguir: baixa(45cm), média(160cm), alta(230cm). Serão instalado interruptores do tipo de embutir com placa de acabamento sobre caixa preexistente embutidas na alvenaria , de diversos tipos conforme orçamento e conforme projeto elétrico na altura de 110cm. Todas as Luminárias serão do tipo spot com lâmpadas led 25 a 30watts de sobrepor na cor branca fixado sob o forro previamente reforçado, cada ponto terá 50w no mínimo.

10. INSTALAÇÕES DE ÁGUAS PLUVIAIS: no pavimento térreo, com águas vindas das tubulações de quedas das aguas de chuva que vem do recolhimento e das calhas do telhado, serão instaladas as tubulações de esgoto pluvial em pvc 100mm incluindo conexões, e estes serão conduzidos para a rua existente através de escavação e embutimento no solo.

11. PINTURA: Sobre o reboco e sobre os metais deverão ser executados todos os serviços necessários para deixar a base com excelente acabamento para receber pintura, utilizando massa corrida, massa para madeira e lixas.

Pintura de parede, forro e estruturas rebocadas interna/externa: serão revestidas com pintura em selador acrílico uma demão e tinta acrílica lavável aplicados com rolo em 3 demãos aguardando tempo mínimo entre uma demão e outra.

Pintura de portas metálicas e passa prato em madeira:  serão pintadas com fundo para metal ou madeira , de acordo com o caso e após tinta esmalte sintético alto brilho, na cor branco gelo em no mínimo 3 demãos.

12.  P.P.C.I.:  serão instalados luminárias de emergência: será do tipo 30LEDs autonomia mínima de 1 hora instalada em parede de alvenaria conforme projeto de PPCI, extintores 2A 20BC 4kg tipo 2A 20BC de 4 kg apoiado sobre ganchos de metal parafusados nas paredes de alvenaria, sinalização de solo através de pintura epóxi no piso sob os extintores, placas de sinalização de segurança contra incêndio e pânico em pvc

ACESSIBILIDADE: Este projeto, procurou adequar-se o mais fielmente possível a legislação vigente.

B - MELHORIAS NA ENTRADA PRINCIPAL E ÁREA COBERTA

13. ADEQUAÇÃO DO ACESSO PRINCIPAL: Remoção, reposicionamento, instalação e complementações das alvenarias de pedras de basalto existentes, adequando de acordo com o novo alinhamento de projeto, estando incluídos todos os materiais e serviços necessários.

Remoção, reposicionamento, instalação e complementação das cercas de pvc existentes, estas cercas deverão ser removidas e reinstaladas, porém, as que forem danificadoas deverão ser substituídas por outras iguais ao conjunto.

Remoção, reposicionamento, instalação e complementações do portão de correr em pvc existente, a remoção e reinstalação além de garantir perfeita qualidades final deverá garantir segurança no quesito portão e seu movimento.

14. RAMPA DE ACESSIBILIDADE E ESCADAS DE ACESSO AO NIVEL DO 2º PAVIMENTO:

Serão executadas alvenaria de tijolos maciços para formar o muro de sustentação da rampa, após será efetuado o aterro apiloado com uso de solo de boa qualidade e excelente compactação com umidade ótima, após será aplicado um lastro de brita 5cm para base e posterior piso em concreto desempenado mecanicamente e acabamento antiderrapante. Os Corrimãos de rampas e escadas serão no padrão NBR9050 em tubos metálicos pintados e fixados conforme projeto.

15. PISO EM CONCRETO DESEMPENADO MECÂNICAMENTE NO PÁTIO COBERTO: Sob as áreas livres e coberto será executado um piso em concreto usinado fck25Mpa para piso, em espessura de 8cm com uso de malha de ferro 4.2mm 20x20cm em acabamento desempenado mecanicamente antiderrapante (usar o disco) e não alizar em demasiado, seguir padrão já executado pelo município. Serão executadas as juntas serradas em no máximo de 4x4m preferindo sempre formar quadrados e não retângulos para evitar as tensões diferenciais.

SOBRADINHO, 10 DE AGOSTO DE 2021

________________________________________________________

Exmo. Sr. ARMANDO MAYERHOFER

PREFEITO MUNICIPAL DE sOBRADINHO

________________________________________________________

Responsável técnico pelo projeto

EDGAR FERNANDO SCHULTZ

Engenheiro Civil

CREA - 89435